建设项目环境影响报告表

（报批稿）

| 项目名称 | 年产塑钢护栏800吨改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 德清自立织物整理有限公司 |
| 编制单位 | 杭州清雨环保工程有限公司 |

编制日期：2017年9月

国家环保部制

目　　录

- 1建设项目基本情况	1

- 2项目所在地自然环境简况	7

- 3环境质量状况	9

- 4评价适用标准及总量控制指标	11

- 5建设项目工程分析	16

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况	20

- 7环境影响分析	21

- 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	30

- 9项目审批原则符合性分析	32

- 10结论建议	33

- 附图：

1. 建设项目交通地理位置图

2. 建设项目周围环境状况图

3. 建设项目厂区平面布置示意图

4. 建设项目周围环境照片

5. 建设项目环境功能区划图

附件：

附件1. 备案通知书

附件2. 土地证

附件3. 申请报告

附件4. 承诺书

附件6. 污水接纳证明

附表：

建设项目环评审批信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产塑钢护栏800吨改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德清自立织物整理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘兴荣 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 刘兴荣 |  |  |
| 通讯地址 | 德清县新市镇士林西湖圩99-2号·德清自立织物整理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13706827822 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 313201 |  |
| 建设地点 | 德清县新市镇士林西湖圩99-2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 德清县经济和信息化 委员会 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 德经技备案（2017）243号 |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 塑料制品业（C292） |  |  |  |
| 建筑面积 （m2） | 3000 |  |  |  | 绿化率 （%） |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 360 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 8.3％ |
| 评价经费 （万元） | 0.5 | 投产日期 |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 工程规模与概况 1.1.1 项目概况 德清自立织物整理有限公司（以下简称自立公司）成立于2001年12月，注册生产经营厂址位于德清县新市镇士林工业区（即现德清县新市镇士林西湖圩99-2号，下同），是一家从事织物整理加工、销售的企业。2008年6月，自立公司取得了临时排污许可证，编号为（临）湖德080047号。2013年，在印染行业整治的大背景下，德清县环保局对自立公司进行了关停，厂房一直闲置。为盘活公司资产，谋求新的发展，自立公司现看好塑钢护栏行业的前景，拟投资360万元实施年产塑钢护栏800吨改建项目（以下简称本项目）。项目选址于德清县新市镇士林西湖圩99-2号，利用企业原址闲置的工业厂房来组织本项目的生产，总建筑面积约3000m2。 本项目已经德清县经济和信息化委员会备案，备案号为：德经技备案（2017）243号。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照中华人民共和国环境保护部令第44号发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目分类归属于“十八、橡胶和塑料制品业 46、塑料制品制造－其他”，应编制环境影响报告表。因此，德清自立织物整理有限公司委托杭州清雨环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、资料收集的基础上，依据环境影响评价技术导则等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 1.1.2 编制依据 ★法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.7.2修订，2016.9.1起施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订，2016.1.1起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》（2008.6.1）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正）（2005.4.1）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令，1998.11.29）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）； （9）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号）； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）； （11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号）； （12）《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》（国家发改委令第21号）； （13）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》； （14）《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉》 （国家环发〔2014〕197 号）； （15）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部2013年第31号）； （16）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）； （17）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）； （18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）。 （19）《关于印发建设项目环境保护管理条例实施意见的通知》（浙江省环境保护局〔1999〕165号）； （20）《浙江省大气污染防治条例》（2016.5.27修订，2016.7.1起施行）； （21）浙江省人民政府令第 288 号《浙江省建设项目环境保护管理办法》 （2011.12.1 起施行，省政府令第321号，2014.3.13修正）； （22）浙江省第十届人民代表大会常务委员会公告第54号《浙江省固体废物污染环境防治条例（2013 年修正本）》（2006.6.1起施行，2013.12.19修改）； （23）浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号《浙江省水污染防治条例 （2013年修正本）》（2009.1.1起施行，2013.12.19修改）； （24）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发〔2009〕76号）； （25）《关于印发浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）的通知》（浙环发〔2014〕28号）； （26）《关于印发浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案的通知》（浙环发〔2012〕41号）； （27）《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》，（浙环发〔2012〕10号）； （28）《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙江省人民政府）； （29）《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20号）； （30）浙江省人民政府令第216号《浙江省环境污染监督管理办法》（2006.9.1 起施行，省政府令第321号，2014.3.13修正）； （31）《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发〔2014〕86号）； （32）《浙江省生态环境保护“十三五”规划》（浙政办发〔2016〕140号）； （33）《浙江省大气污染防治“十三五”规划》（浙发改规划〔2017〕250号）； （34）《关于印发浙江省挥发性有机物污染整治方案的通知》（浙环发〔2013〕54号）； （35） 湖州市人民政府湖政发〔2012〕51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012.12.6 起施行）； （36）《湖州市环保局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法》（湖环发〔2015〕26号）。 ★技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），国家环保部； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），国家环保部； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），原国家环保总局； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），国家环保部； （5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），原国家环保总局； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），国家环保部； （7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），国家环保部； （8）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，原浙江省环保局，2005年4月。 ★项目技术文件和其他依据 （1）浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书，德经技备案（2017）243号，2017年8月11日； （2）《湖州市地面水环境保护区划分技术报告》、《湖州市空气质量功能区划分》、《湖州市噪声功能区划》； （3）德清自立织物整理有限公司提供的生产工艺、设备配置、原辅料消耗等基础资料； （4）德清自立织物整理有限公司营业执照； （5）德清自立织物整理有限公司临时排污许可证（（临）湖德080047号）； （6）环评单位与建设单位签订的环评技术咨询服务合同。 1.1.3 产品方案 本项目的产品方案详见表1-1。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计年生产能力; 年运行时间. 1; 3000m2生产车间; 塑钢护栏; 800t; 300d. 1.1.4主要生产设备及原辅材料、能源消耗 表1-2 建设项目主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 数量; 用途. 1; PVC塑料挤出机; 2台; 混料、挤出成型、冷却. 2; 切割机; 1台; 切割. 3; 电动螺丝刀; 10把; 组装. 表1-3 建设项目主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 年耗量; 包装规格; 用途; 备注. 1; PVC塑料粒子（新料）; 606t; 25kg/塑料袋; 主要原材料; 市场采购. 2; 螺丝、螺帽等五金件; 1t; /; 辅料; 市场采购. 3; 内衬钢管; 200t; /; 辅料; 市场采购. 4; 包装材料; 若干; /; 包装; 市场采购. 5; 水; 375t; /; 生活、冷却用水; 德清县水务公司. 6; 电; 20万kWh; /; 供应各用电设备; 国网德清供电公司. 主要物料性质： PVC塑料粒子：即聚氯乙烯粒子，由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。其为无定形结构的白色颗粒，支化度较小，无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5～10kJ/m2；有优异的介电性能。但对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。PVC很坚硬，溶解性也很差，只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中，对有机和无机酸、碱、盐均稳定，化学稳定性随使用温度的升高而降低。 1.1.5主要公用工程及环保工程依托情况 表1-4 本项目主要公用工程及环保工程依托情况一览表 类别; 建设名称; 实际能力. 公用工程; 给水; 由德清县水务公司供应，年用水量375t。. 供电; 由国网德清供电公司供应，年用电量20万kwh。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放；冷却水经冷却水池冷却后循环使用，不排放，只需定期添加损耗。. 废气处理; 挤出废气：通过在挤出机的挤出成型段上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放； 切割粉尘：通过加强车间密闭，自然沉降。. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门清运；生产固废收集后妥善处置，不排放。. 噪声防治; 合理布置设备位置；对切割机等高噪声设备设施加设减振垫；生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生；噪声经墙体隔声及距离衰减。. 1.1.6 劳动定员及工作制度 本项目职工定员15人，年生产天数为300天，实行一班制生产。 项目实施后厂区内不设置食堂、宿舍。 1.1.7 项目建设期及投产时间 本项目系利用企业自身闲置的工业厂房进行生产，不需要新建，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期。 本项目预期于2017年10月投产。 |
| 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 德清自立织物整理有限公司成立于2001年12月，注册生产经营厂址位于德清县新市镇士林工业区，是一家从事织物整理加工、销售的企业。2008年6月，自立公司取得了临时排污许可证，其中的临时允许排污量见表1-5。 表1-5 自立公司临时排污许可证临时允许排污量 序号; 类别; 允许排放量. 1; 废水量; 45000t/a. 2; 化学需氧量; 4.5t/a. 3; 氨氮; 0.45t/a. 4; 废气量; 3333Nm3/h. 5; 二氧化硫; 8t/a. 6; 烟尘; 4.8t/a. 2013年，在印染行业整治的大背景下，德清县环保局对自立公司进行了关停，其原有生产设备均已拆除、搬离，原有相关污染源已消失，该公司厂房闲置至今。 |

# 2项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 德清自立织物整理有限公司年产塑钢护栏800吨改建项目选址于德清县新市镇士林西湖圩99-2号。 新市镇位于浙江省德清县东部，东与桐乡市相连，南与杭州市余杭区毗邻，北与湖州市南浔区接壤，距杭州市、嘉兴市、湖州市均为50km，距上海浦东国际机场220km，距萧山国际机场80km，距杭宣铁路、杭宁高速，沪杭甬高速均为30km。上海至莫干山风景区公路穿城而过，黄金水道京杭运河绕镇达10余km，水陆交通方便，地理位置优越（见图1）。 2.1.2 周围环境状况 本项目选址于德清县新市镇士林西湖圩99-2号，其周围环境状况如下： 东侧为德清县自立绢纺织造有限公司的厂房，再以东为德清县丰华包装材料有限公司；南侧为未名道路，再以南为大片农田；西侧为德清县自立绢纺织造有限公司的厂房，再以西为大片虾塘和农田；北侧为德清而雅服饰有限公司（系自立整理公司的承租方），再以北为京杭运河支流。 距离本项目最近的环境敏感点为士林村村民住宅，位于本项目厂界东侧约275m处，距离较远，本项目对其影响很小，不作为本项目环境保护目标。 2.1.3 地形、地质、地貌、地层 本区地处太湖南岸，是杭嘉湖平原的一个组成部分。区内河网密布，湖荡众多，构成了“水乡泽国”的江南特色。 地层主要是第四系的冲积层，地势平趟，属平坡地～缓坡地。土地承压力一般为6-7t/m2。境内土壤肥沃，土壤类别为储育型水稻土，土种为湖成白土田。建设项目所在地为农田，高程为2-3.2m（吴淞基面高程，下同），最高洪水位5.68m，地震烈度6度。 2.1.4气候、气象 本评价区属东亚亚热带季风性气候区，夏半年（四～九月）主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响；冬半年（十～次年三月）主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响。总的气候特点：全年季风型气候显著，四季分明，气候温和，空气湿润，雨量充沛，日照较多，无霜期长。由于地处中纬，冬夏季长，春秋季短，夏季炎热高温，冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。 据德清县气象资料（2004年-2015年）统计，该地区基本气象要素如下： 气温：年平均气温为16.7℃，极端最高气温为39.5℃（出现在2003年7月17日），极端最低气温为-7.6℃（出现在2005年1月2日）；年平均无霜期253天，初日3月14日，终日11月23日；雨量：年平均降水量为1387.3mm，全年平均降雨天数142.3天；年平均相对湿度：75%；风向、风速：本区常年盛行风向为西北风（NW），频率为10.25％；次盛行风向是东风（E），频率为7.80％；全年以东南偏南风（SSE）、东南风（SE）为最少，频率分别为1.45％和2.51％。全年平均风速为2.0m/s。 2.1.5水文 德清县属长江三角洲太湖流域，县境内漾、溪、河交织成网，主要分属东苕溪及京杭大运河两大水系。 东苕溪由南向北流经德清县中部，入湖州境内最终注入太湖。县境内东苕溪支流有五条，即余英溪、湘溪、阜溪、禹溪及埭溪，分布在德清县西部。随着降水量不同，东苕溪水位及流量变幅较大。 县境内东部平原河网属运河水系，主要分西、中、东三线，自东南部入境与东大港、东塘港、横塘港、洋西港等主要河流形成纵横交错、塘漾密布的水系网。河网主要特征是河床坡降小、流速慢、河网密度大、调蓄作用明显。 本项目所在地纳污水体为乐安港，最终汇入京杭运河。 2.1.6植被和生物多样性 区内植物主要为河堤公路两侧的乔木、桑树。房前屋后的杨柳、果树、香樟树等，农田里的水稻、油菜等农作物。动物以鸟类和经济鱼类为主（虾、桂鱼、鲢鱼、草鱼等）。

# 3环境质量状况

3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1环境空气 本项目所在地常规污染因子（SO2、NO2、PM10等）环境空气质量现状引用德清县环境保护局发布的2017年7月4日-7月10日德清县环境空气质量日报，具体见表3-1。 表3-1 大气环境常规污染物（SO2、NO2、PM10等）质量现状 监测时间; 环境空气质量指数（AQI）; 环境空气质量级别; 环境空气质量状况; 主要污染物. 7月4日; 34; 一级; 优; 无. 7月5日; 26; 一级; 优; 无. 7月6日; 32; 一级; 优; 无. 7月7日; 30; 一级; 优; 无. 7月8日; 28; 一级; 优; 无. 7月9日; 28; 一级; 优; 无. 7月10日; 18; 一级; 优; 无. 根据监测结果，本项目所在地环境空气常规污染因子（SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，有一定的环境容量。 3.1.2地表水 本项目所在地纳污水体为乐安港，最终汇入京杭运河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》中的有关规定，该段乐安港水功能编号为杭嘉湖50，水功能区属于乐安港德清工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。京杭运河含山断面地表水环境质量现状引用德清县环境保护局发布的2017年5月份水质周报数据，具体见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状 监测断面; 监测周期; 水质类别; 主要污染物. 含山断面; 5月1日-5月7日; Ⅲ类; /. 5月9日-5月15日; Ⅲ类; /. 5月16日-5月22日; Ⅲ类; /. 根据监测结果，京杭运河含山断面各主要水质指标平均值均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 3.1.3声环境 本项目选址于德清县新市镇士林西湖圩99-2号，属于工业、居住混杂的区域，因此各侧声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。对项目所在地昼间环境噪声本底进行监测，监测结果如表3-3。 表3-3 环境噪声本底监测结果 单位：dB(A) 位置 时段; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 54.4; 53.9; 54.1; 55.0. 2类标准限值; 昼间; 60. 监测结果表明，项目所在地昼间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，满足相应功能区要求。

3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目特性和所在地环境特征，确定本项目主要环境保护目标如表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 序号; 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 最近距离; 规模; 环境功能. 1; 环境空气; 评价区范围; /; /; /; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级. 2; 水环境; 乐安港; /; /; 中型 地表水; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 京杭运河; /; /. 3; 声环境; 评价区范围; /; /; /; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 4; 生 态; 基本不对当地生态环境造成明显影响. 本项目所在地纳污水体为乐安港，最终汇入京杭运河。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，该段乐安港水功能编号为杭嘉湖50，水功能区属于乐安港德清工业用水区，水环境功能区属于工业用水区，目标水质为Ⅲ类，起始断面为新市环西路，终止断面为运河东线，无直接饮用水取水口，根据现场踏勘，乐安港上未发现水产养殖区及珍稀水生生物栖息地等，也无古树名木及文保单位等其它需要特殊保护的环境敏感目标。 距离本项目最近的环境敏感点为士林村村民住宅，位于本项目厂界东侧约275m处，距离较远，本项目对其影响很小，不作为本项目环境保护目标。

# 4评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1.1 环境空气 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，建设项目所在区域为二类区，环境空气质量常规污染因子执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；特殊污染因子非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，氯化氢参照执行TJ36-79《工业企业设计卫生标准》“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 环境质量标准; 标准来源. 取值时间; 标准浓度限值. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60ug/m3; GB3095-2012《环境空气质量标准》 二级标准. 24小时平均; 150ug/m3. 1小时平均; 500ug/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40ug/m3. 24小时平均; 80ug/m3. 1小时平均; 200ug/m3. 颗粒物 （粒径小于等于10μm）; 年平均; 70ug/m3. 24小时平均; 150ug/m3. 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35ug/m3. 24小时平均; 75ug/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200ug/m3. 24小时平均; 300ug/m3. 氮氧化物 （NOX）; 年平均; 50ug/m3. 24小时平均; 100ug/m3. 1小时平均; 250ug/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2000ug/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 氯化氢; 一次; 50ug/m3; TJ36-79《工业企业设计卫生标准》. 日平均; 15ug/m3. 4.1.2地表水 按《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》的有关规定，本项目所在地最终纳污水体水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 单位：mg/L（除pH值） 水质指标; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; TN; TP. Ⅲ类标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2. 4.1.3 声环境 本项目选址于德清县新市镇士林西湖圩99-2号，属于工业、居住混杂的区域，环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，具体见表4-3。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间. 2类; 60. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2.1废水 本项目营运期产生的废水经预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，接纳水质执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，具体见表4-4。 表4-4 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准 单位：mg/L（除pH外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤8. 注：氨氮和总磷纳管水质参照执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》。 德清县新市乐安污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准，具体见表4-5。 表4-5 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 单位： mg/L（pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总磷. 标准值; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5. 4.2.2废气 （1）挤出废气、切割粉尘 本项目营运期挤出废气、切割粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源、二级标准”，具体见表4-6。 表4-6 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源、二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 0.20. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 4.2.3噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，具体见表4-7。 表4-7 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准 单位：dB（A） 时 段; 昼 间. 2类标准值; 60. 4.2.4固废 一般工业固体废物的贮存场执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和国家环保部2013年第36号公告所发布的修改单内容。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 1. 依据 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足社会和经济发展对环境功能的要求。目前主要污染物排放总量控制指标为CODCr、NH3-N、TP、SO2、NOX、工业烟粉尘及挥发性有机物。 结合上述总量控制要求及工程分析可知，本项目排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N。 2. 建议总量控制指标 表4-8 总量控制指标建议 污染物名称; 原排污许可证允许排放量（t/a）; 本工程; 本项目实施后; 本项目实施前后增减量（t/a）; 区域平衡替代削减量（t/a）. 产生量 （t/a）; 削减量（t/a）; 排入自然环 境的量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 预测排放 总量（t/a）; 建议申请 总量（t/a）. 废水; 水量; 45000; 180; 0; 180; 45000; 180; /; -44820; /. CODCr; 4.5; 0.054; 0.045; 0.009; 4.5; 0.009; 0; -4.491; 0. 氨氮; 0.45; 0.005; 0.004; 0.001; 0.45; 0.001; 0; -0.449; 0. 本项目实施后，营运期仅排放生活污水，经化粪池预处理后清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，CODCr、NH3-N排入自然环境的量分别为0.009t/a、0.001t/a。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，同时结合原排污许可证允许排放量，本项目CODCr、NH3-N无需进行区域削减替代。 |
| --- | --- |

# 5建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述（图示及文字说明）： 5.1.1生产工艺流程 图5-1 塑钢护栏生产工艺流程及产污环节示意图 工艺简介：塑钢护栏的生产工艺较为简单，首先由人工将PVC塑料粒子投加至PVC塑料挤出机的混料段进行充分地混料搅拌，之后下料至挤出机的挤出段进行挤出成型，挤出温度控制在160℃（电加热），然后经过挤出机上的水冷段进行直接冷却，如此即制得PVC型材。根据具体的产品要求，将制得的型材通过切割机切割成一定的规格，之后部分（约50%）切割好的各种型材直接用塑料袋包装后即为成品，发往客户单位由其自身进行组装、使用；剩余部分（约50%）则由项目方在厂区内进行人工组装，即先是将钢管插入切割好的型材内部作为内衬，增强护栏的强度，再是将装入内衬的型材通过螺丝、螺帽等五金件组装在一起，形成护栏成品，最后用塑料袋包装，入库待售。 5.2项目主要污染工序 5.2.1项目建设期主要污染工序 本项目系利用企业自身闲置的工业厂房进行生产，不需要新建，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期，故在此不列建设期主要污染工序。 5.2.2营运期主要污染工序 表5-1 营运期主要污染工序一览表 污染类别; 编号; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; YG1; 挤出废气; 挤出成型工序; 非甲烷总烃、氯化氢. YG2; 切割粉尘; 切割工序; 颗粒物. 废水; YW1; 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N. YW2; 冷却水; 冷却工序; 热量. 固废; YS1; 生活固废; 职工生活; 生活垃圾. YS2; 生产固废; 切割工序; 收集的切割粉尘和边角料. 噪声; YN1; 机械噪声; 机械设备运行; 噪声. 生态; 基本不对当地生态环境产生影响. 5.3 营运期污染源强分析 5.3.1废气 （1）挤出废气 本项目塑钢护栏生产的挤出成型段温度控制在160℃，参照PVC塑料粒子的性质可知，聚氯乙烯在该温度下分子间开始发生断链、分解、降解，从而产生游离的氯化氢单体以及少量的烃类混合物（以非甲烷总烃表征，类比同类项目，产生量约占原料使用量的0.01%），而参照《气相色谱－质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》一文，在此温度下，氯化氢的产生量约占原料使用量的0.01%，本项目PVC塑料粒的用量为606t/a，因此非甲烷总烃及氯化氢产生量极小，本评价不做定量分析，通过在挤出机的挤出成型段上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。 （2）切割粉尘 在挤出成型段制得的塑钢型材须切割成一定的规格后，方可作为后续工艺的原料或部分的产品使用，切割过程会产生一定量的粉尘。由于其比重较大，在空气中会很快沉降下来，产生量约为1t/a，在加强车间的封闭后，基本不会逸出车间外。 5.3.2废水 （1）生活污水 本项目职工定员15人，员工生活用水量以每人每天50L计，年生产天数为300d，则年用水量为225t，排污系数取0.8，则生活污水产生量为180t/a。生活污水经化粪池预处理后，其水质污染物浓度为：CODCr约300mg/L，NH3-N约30mg/L，则其主要污染物产生量约为CODCr：0.054t/a，NH3-N：0.005t/a，其水质能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理达标排放。德清县新市乐安污水处理厂尾水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，则排入自然水体的主要污染物量约为CODCr：0.009t/a、NH3-N：0.001t/a，对当地水环境质量影响较小。 （2）冷却水 本项目营运期挤出定型过程中须用水对物料进行直接冷却，由于对冷却水的水质要求不高，项目方拟将该部分水经冷却水池冷却后循环使用，不排放，只需定期添加蒸发带走的水分，年补充水量约为150t/a。 5.3.3 固废 （1）生活垃圾 本项目职工定员15人，按每人每天产生1.0kg计算，年生产天数为300d，则每年生活垃圾产生量约为4.5t，委托当地环卫部门及时清运，不排放。 （2）生产固废 ①收集的切割粉尘和边角料 根据前述废气（切割粉尘）源强分析，切割粉尘基本在车间内沉降，因此收集的切割粉尘约为1t/a，另外在切割过程中还会产生一定量的边角料，其产生量约占物料总量的1%，即约6t/a，两者合计产生量约7t/a，集中收集后出售给废旧物资回收单位，不排放。 根据《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（浙环发（2009）76号）附件1及相关标准规范要求，本次评价对项目产生的副产物进行判定及汇总： A、项目副产物产生情况汇总见表5-2。 表5-2 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 4.5t/a. 2; 收集的切割粉尘和边角料; 切割工序; 固态; 粉尘、边角料; 7t/a. B、副产物属性判断 a、固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物均属于固体废物，具 体情况见表5-3。

表5-3 副产物属性判定表（固态废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固废; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 是; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 收集的切割粉尘和边角料; 切割工序; 固态; 粉尘、边角料; 是. b、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定本项目产生的固体废物属性，具体详见表5-4。 表5-4 副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 是否属于危废; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 收集的切割粉尘和边角料; 切割工序; 否; /. c、固体废物分析结果汇总 本项目固体废物分析结果见表5-5。 表5-5 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 产生量; 处置去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; /; 4.5t/a; 委托当地环卫部门清运. 2; 收集的切割粉尘和边角料; 切割工序; 固态; 粉尘、边角料; 一般固废; 7t/a; 出售给废旧物资回收公司. 5.3.4噪声 项目营运期噪声主要是设备运行噪声，噪声强度70dB（A）-85dB（A），见表5-6。 表5-6 项目营运期设备噪声源源强 序号; 设备名称; 声源位置; 数量; 单机噪声强度dB(A); 特征. 1; PVC塑料挤出机; 生产车间内; 2台; 70~75; 间歇. 2; 切割机; 1台; 75~80; 间歇. 3; 电动螺丝刀; 10台; 70~75; 间歇. 4; 吸风集气装置风机; 1台; 75~85; 间歇.

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 挤出废气（YG1） | 非甲烷总烃 | 极少量 | 极少量 |
|  |  | 氯化氢 | 极少量 | 极少量 |
|  | 营运期 切割粉尘（YG2） | 颗粒物 | 1t/a | 极少量 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水 （YW1） | 水量 | 180t/a | 180t/a |
|  |  | CODCr | 300mg/L 0.054t/a | 50mg/L 0.009t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L 0.005t/a | 5mg/L 0.001t/a |
|  | 营运期 冷却水 （YW2） | 热量 | 经冷却水池冷却后循环使用，只需定期添加损耗，不排放。 |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活固废 （YS1） | 生活垃圾 | 4.5t/a | 委托当地环卫部门清运，不排放。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 收集的切割粉尘和边角料 | 7t/a | 集中收集后可出售给废旧物资回收公司，不排放。 |
| 噪 声 | 营运期 机械噪声 （YN1） | 噪声 | 项目营运期设备噪声强度70～85dB（A）。 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 根据现场踏勘，项目所在地已经是人工生态环境。另外由于项目营运期内产生的污染物量较小，同时项目营运期内产生的污染物均能得到很好的控制和处理，预计不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持等生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

# 7环境影响分析

## 7.1建设期环境影响分析 本项目系利用企业自身闲置的工业厂房进行生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，不存在厂房建设期，故在此不作建设期环境影响评价。

7.2 营运期环境影响分析： 7.2.1 废气环境影响分析 （1）挤出废气 本项目挤出成型段产生的废气极小，通过在挤出机的挤出成型段上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放，预计其中的污染因子非甲烷总烃、氯化氢的排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对周围环境空气质量的影响较小。 （2）切割粉尘 本项目营运期切割工序产生的粉尘比重较大，沉降速度较快，通过加强车间密闭性，基本在车间内沉降下来，预测其无组织排放厂界浓度能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对周围环境空气质量的影响较小。 7.2.2 废水环境影响分析 根据工程分析，本项目生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放；冷却水经冷却水池冷却后循环使用，只需定期添加损耗，因此对项目所在地最终纳污水体水环境质量的影响较小。 7.2.3 固体废物环境影响分析 表7-1 固废产生和去向情况统计 序号; 固废名称; 固废产生量; 固废性质; 去向. 1; 生活垃圾; 4.5t/a; /; 集中收集后委托当地环卫部门清运. 2; 收集的切割粉尘和边角料; 7t/a; 一般固废; 集中收集后可出售给废旧物资回收公司. 合计; 11.5t/a; 不对外直接排放. 由上表可知，项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 本项目应在厂区内设置一般废物暂存点，必须按照GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》有关要求设置贮存场所，严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面和围堰，并设置棚仓，采取防扬散、防流失、防止雨水的冲刷及防渗漏等措施。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废应按资源化、无害化的方式进行处置。 7.2.4 声环境影响分析 （1）噪声源调查与分析 项目生产过程中产生的噪声主要为设备运行时产生的设备噪声，强度一般在70dB（A）-85dB（A），具体噪声源强可见表5-6。 （2）拟采取的噪声污染防治措施 Ⅰ. 合理布置设备位置； Ⅱ. 对切割机等高噪声设备设施加设减振垫； Ⅲ. 生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗； Ⅳ. 平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 （3）预测模式： ① 室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级可按下述公式计算： 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A — 倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ② 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下述公式近似求出： Lp2= L p1-（TL+6） TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 ③ ΣAi的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减，如地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。 a、距离衰减Ad L(r)= L(r0)-20lg(r/r0) 式中：r0－为点声源离监测点的距离，m r－为点声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ab Ad=20lg2πNtanh2πN+5. 其中N为菲涅尔系数。 项目屏障衰减主要考虑建筑衰减，根据类比资料，有门窗设置的构筑物其隔声量一般为10-25 dB，预测时取20dB ；构筑物无门窗设置，其隔声量一般为20-40 dB，预测时建筑隔声量取20dB。 构筑物衰减，本评价按一排构筑物降低8 dB(A)，二排构筑物降低10 dB(A)，三排构筑物降低15 dB(A)。 c、空气吸收衰减Aa 空气对声波的衰减在很大程度上取决于声波的频率和空气的相对湿度，而与空气的温度关系并不很大。Aa可直接查表获得。 ④ 叠加影响 如有多个声源，则逐个计算其对受声点的影响，声压级的叠加按下式计算： Lp=10lgi10Lpi10. （4）预测参数 按现有的厂区总图布置方案，根据上述模型预测计算，预测项目营运期厂界噪声值。 根据以上所给出的噪声预测模式以及参数（见第五章主要设备源强表），计算得项目厂界噪声贡献值见表7-2： 表7-2 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 预测时间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 背景值; 54.4; 53.9; 54.1; 55.0. 贡献值; 36.0; 35.6; 36.0; 25.5. 2类标准值; 昼间; 60. 从表7-2预测结果看，本项目投产后，昼间厂界噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围声环境的影响不大。 7.3 环境功能区划符合性分析 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7.5），本项目位于农产品安全保障区－东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内。 （1）区域特征 该区域总面积为305.88平方公里。划定范围以粮食生产功能区、耕地保护底线面积为依据，主要位于德清东部，分布于洛舍镇、钟管镇、新市镇、禹越镇、新安镇和雷甸镇等乡镇，涵盖德清东部所有的现状基本农田，为土地熟化程度高、有机质相对丰富、灌排渠系相对完善，具备良好生产条件的粮食主产区。另外，区域东部的平原河网内大小河漾众多，鱼虾、珍珠等水产品丰富，同为条件良好的渔业生产区。洛舍镇、雷甸镇、新安镇和禹越镇的集镇、村落以及工业功能区点散分布在此区域内。该区域为土壤环境极度敏感区。 （2）功能定位 主导环境功能：粮食等农产品供给。 （3）环境功能目标 主导环境功能目标：保护基本农田和耕地，保护、改良土壤与渔业水环境。以绿色、有机农产品生产基地和水产品基地为环境保护目标，重点保障有毒有害环境污染不对农产品和水产品基地产生影响，确保农产品和水产品的质量安全和产量。 环境质量目标：区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中涉及渔业生产区地表水水质满足《渔业水质标准》（GB 11607-89）。空气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。一般农田土壤质量达到《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准。重点粮食蔬菜基地达到《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ 332-2006）一级标准。 （4）管控措施 实行最严格的基本农田保护制度。 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建二类工业项目；现有不在工业功能区内的二类工业项目改、扩建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 对区域内原有以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点），应实施改造提升，严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 积极发展生态循环农业，加强农业现代示范园区建设。 加强农村生活和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 加强秸秆等农业废弃物综合利用。严禁秸秆露天焚烧。 （5）负面清单 本项目所在环境功能小区的负面管理清单如表7-3所示。 表7-3 项目所在环境功能小区负面管理清单 编号及名称; 负面清单. 0521-Ⅲ-1-01东部粮食及优势农作物安全保障区; 二类工业项目： 27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；30、火力发电（燃气发电、热电）；46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；I金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；J非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素）；K机械、电子（除属于一类工业项目外的）；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）；86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）；M医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）；N轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；119、化学纤维制造（单纯纺丝）；120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等。 三类工业项目： 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢；45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）；120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。. - 项目环境功能区划符合性分析 本项目位于农产品安全保障区－东部粮食及优势农作物安全保障区（0521-Ⅲ-1-01）内，其环境功能区划符合性分析见表7-4。 表7-4 项目管控措施符合性分析汇总表 序号; 管控措施; 本项目情况; 是否符合. 1; 实行最严格的基本农田保护制度。; 本项目选址于德清县新市镇士林西湖圩99-2号，利用自身闲置工业厂房组织生产，不占用农田。; 符合. 2; 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。; 本项目产品为塑钢护栏，行业类别为塑料制品业，属于二类工业项目，且不涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放。; 符合. 3; 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建二类工业项目；现有不在工业功能区内的二类工业项目改、扩建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。; 本项目建设性质为改建，且在原址上进行，不增加污染物排放总量。; 符合. 4; 对区域内原有以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点），应实施改造提升，严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。; 本项目为二类工业项目，故不涉及。; 不涉及. 5; 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。; 本项目所在地块所属新市镇的有关部门已在居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间设置防护带。; 符合. 6; 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。; 项目不涉及。; 不涉及. 7; 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 本项目不涉及自然生态系统和河湖湿地生境，不占用水域，不涉及护岸、河湖堤岸改造。; 不涉及. 8; 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。; 本项目选址于德清县新市镇士林西湖圩99-2号，系利用自身闲置工业厂房组织生产，不占用农田。; 符合. 9; 积极发展生态循环农业，加强农业现代示范园区建设。; 项目不涉及。; 不涉及. 10; 加强农村生活和农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。; 项目不涉及。; 不涉及. 11; 加强秸秆等农业废弃物综合利用。严禁秸秆露天焚烧。; 项目不涉及。; 不涉及. 综上所述，本项目符合环境功能区划要求。 7.4行业整治规范符合性分析 本项目行业类别为塑料制品业，此次评价对照《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》进行符合性分析，具体见表7-5。 表7-5 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析汇总表 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 根据工程分析，本项目不产生粉尘和恶臭污染物，仅产生少量非甲烷总烃和氯化氢的工艺废气，其源强极小，且项目周边敏感点距离较远，满足环保要求。; 符合. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 本项目采用的PVC塑料粒子为新料，不是废塑料。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 本项目采用的PVC塑料粒子为新料，不是废塑料。; 符合. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目不使用增塑剂。; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; 本项目不涉及条款所述的大宗有机物料。; 符合. 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 本项目生产工艺中不涉及破碎。; 不涉及. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; —; —. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 本项目挤出成型工段将设置废气收集装置，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放，集气方向将与废气流动方向一致。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 本项目生产工艺中不涉及破碎、配料、干燥工序。; 不涉及. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 本项目挤出成型过程出料口产生的污染物源强极小，经收集后尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。; 符合. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 本项目挤出成型过程产生的废气将采用上吸罩收集废气，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 本项目挤出成型过程产生的废气污染物源强极小，经收集后高空有组织排放，同时加强车间局部通风。; 符合. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 废气收集和输送将满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路有明显的颜色区分及走向标识。; 符合. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 本项目采用的PVC塑料粒子为新料，挤出成型过程产生的污染物源强极小，经收集后尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。; 符合. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。; 符合. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 企业将建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 企业将设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 项目不露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 符合. 档案 管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 企业将严格执行VOCs排放申报登记和环境统计，并建立完善的“一厂一档”。; 符合. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 本项目挤出成型过程产生的废气污染物源强极小，经收集后高空有组织排放，同时将建立废气收集设施运行台帐，并定期进行台帐录入。; 符合. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 企业将建立环境保护监测制度，每年定期对废气总排口及厂界开展监测。; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求； 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 营运期 挤出废气（YG1） | 非甲烷总烃、氯化氢 | 通过在挤出机的挤出成型段上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对当地大气环境质量影响不大。 |
|  | 营运期 切割粉尘（YG2） | 颗粒物 | 通过加强车间密闭，自然沉降。 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对当地大气环境质量影响不大。 |
| 水 污 染 物 | 营运期 生活污水（YW1） | CODCr、NH3-N | 经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理。 | 达标排放，对当地水环境质量影响很小。 |
|  | 营运期 冷却水 （YW2） | 热量 | 经冷却水池冷却后循环使用。 | 不排放，只需定期添加损耗，对当地水环境质量基本无影响。 |
| 固 体 废 物 | 营运期 生活垃圾 （YS1） | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
|  | 营运期 生产固废 （YS2） | 收集的切割粉尘和边角料 | 集中收集后可出售给废旧物资回收公司。 | 不排放，对周围环境无影响。 |
| 噪 声 | 营运期 噪声 （YN1） | 机械噪声 | Ⅰ.合理布置设备位置；Ⅱ.对切割机等高噪声设备设施加设减振垫；Ⅲ.生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；Ⅳ.平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 | 项目各侧厂界昼间噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围声环境的影响不大。 |
| 其它 | 本项目环保投资估算30万元，约占总投资的8.3%，环保投资估算具体见下表。 表8-1 环保工程投资估算表 序号; 类别; 污染防治设施或措施名称; 投资估算; 备注. 1; 废水; 化粪池; 3万元; 生活污水处理. 2; 废气; 吸风装置、管路、排气筒等; 10万元; 挤出废气有组织处理. 3; 噪声; 噪声防治; 15万元; 隔声门窗、减震垫、设备维护保养等. 4; 固废; 固废暂存设施; 2万元; 固废暂存. 合计; 30万元. |

# 9项目审批原则符合性分析

9.1建设项目符合环境功能区划的要求 对照《德清县环境功能区划》（浙江省人民政府，2016.7.5），本项目位于农产品安全保障区－东部粮食及优势农作物安全保障区，项目建设符合小区管控措施要求。 建设项目符合环境功能区划要求。 9.2 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目生产过程中产生的废气经控制、处理后可实现达标排放；生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，冷却水经冷却水池冷却后循环使用，不排放，仅需定期添加损耗；在采取隔声降噪措施，并经距离衰减后，厂界昼间噪声贡献值均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准；各类固废均做到分类收集，妥善处置，不排放。 建设项目符合国家、省规定的污染物排放标准要求。 9.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目营运期排放的污染因子中纳入总量控制的指标为CODCr、NH3-N，其排入自然环境的量分别为0.009t/a、0.001t/a。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）的相关规定，同时结合原排污许可证允许排放量，本项目CODCr、NH3-N无需进行区域削减替代。 建设项目主要污染物排放符合总量控制要求。 9.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 根据工程分析、现场调查及环境影响分析，只要认真落实本报告提出的各项环保措施，经预测分析，项目环境影响较小，预测可以符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。 综上所述，本项目符合环评审批原则。

# 10结论建议

10.1结论 10.1.1项目概况 为盘活公司资产，谋求新的发展，自立公司现看好塑钢护栏行业的前景，拟投资360万元实施年产塑钢护栏800吨改建项目。项目选址于德清县新市镇士林西湖圩99-2号，利用企业原址闲置的工业厂房来组织本项目的生产，总建筑面积约3000m2。 10.1.2 环境质量现状 （1）水环境质量现状 根据监测结果，京杭运河含山断面各主要水质指标平均值均能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 （2）空气环境质量现状 根据监测结果，本项目所在地环境空气常规污染因子（SO2、NO2、PM10等）质量现状能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求，项目区域内大气环境常规污染物环境空气质量达标，有一定的环境容量。 （3）声环境质量现状 根据监测结果，项目所在地昼间环境噪声均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，满足相应功能区要求。 10.1.3 污染物排放情况 项目“三废”排放情况见表10-1。 表10-1 建设项目污染源汇总 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 废气; 挤出废气; 非甲烷总烃; 极少量; 极少量. 氯化氢; 极少量; 极少量. 切割粉尘; 颗粒物; 1t/a; 极少量. 废水; 生活污水; 水量; 180t/a; 180t/a. CODCr; 0.054t/a; 0.009t/a. NH3-N; 0.005t/a; 0.001t/a. 冷却水; 热量; 经冷却水池冷却后循环使用，只需定期添加损耗，不排放。. 固废; 生活固废; 生活垃圾; 4.5t/a; 0. 生产固废; 收集的切割粉尘和边角料; 7t/a; 0. 10.1.4 环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 挤出成型段产生的废气极小，通过在挤出机的挤出成型段上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放，预计其中的污染因子非甲烷总烃、氯化氢的排放能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对周围环境空气质量的影响较小。 切割工序产生的粉尘比重较大，沉降速度较快，通过加强车间密闭性，基本在车间内沉降下来，预测其无组织排放厂界浓度能够达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的“新污染源，二级标准”限值要求，对周围环境空气质量的影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理，达标排放；冷却水经冷却水池冷却后循环使用，只需定期添加损耗，因此对项目所在地最终纳污水体水环境质量的影响较小。 （3）噪声环境影响分析 针对项目投产后可能产生的噪声污染，通过合理布置设备位置，对切割机等高噪声设备设施加设减振垫；生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生，如此生产噪声再经墙体隔声及距离衰减后，各侧昼间厂界噪声贡献值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围声环境基本没有不利影响。 （4）固体废物环境影响分析 本项目实施后各项固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。 10.1.5环保公示采纳情况分析 根据《环境保护公众参与办法》、《浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开的实施细则（试行）》和《湖州市环保局建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开实施办法》等文件，建设单位于2017年8月14日~2017年8月25日（10个工作日）和2017年8月28日~ 2017年9月8日（10个工作日）在德清县新市镇人民政府、德清县新市镇士林村村委公示栏进行了第一次和第二次环境保护公示，在公示期间未接到附近居民和企事业单位以信函、电话或来访的方式对该项目建设提出异议（具体见由建设单位编制的《德清自立织物整理有限公司年产塑钢护栏800吨改建项目环保公示材料》）。其环保公示的方式、方法和过程均符合上述环保要求。 10.1.6产业规划符合性情况说明 本项目已通过德清县经信委备案，备案号为：德经技备案（2017）243号。因此，项目符合相关产业政策和当地城建规划要求。 10.1.7环境风险评价分析 本项目不存在重大危险源，环境风险较小，可以接受 10.1.8污染防治措施 环评要求项目必须落实以下措施，具体见表10-2： 表10-2 项目污染防治措施一览表 类型; 排放源; 污染物名称; 采取措施. 废气; 挤出废气; 非甲烷总烃、氯化氢; 通过在挤出机的挤出成型段上方安装吸风集气装置进行收集，尾气通过一根15m高的排气筒高空排放。. 切割粉尘; 颗粒物; 通过加强车间密闭，自然沉降。. 废水; 生活污水; CODCr、NH3-N; 经化粪池预处理后，委托清运至德清县新市乐安污水处理厂集中处理。. 冷却水; 热量; 经冷却水池冷却后循环使用。. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托当地环卫部门清运。. 生产固废; 收集的切割粉尘和边角料; 集中收集后可出售给废旧物资回收公司。. 噪声; 噪声; 机械噪声; Ⅰ.合理布置设备位置；Ⅱ.对切割机等高噪声设备设施加设减震垫；Ⅲ.生产车间安装隔声门窗，生产时关闭门窗；Ⅳ.平时加强生产管理和设备维护保养；加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生。. 10.2建议 （1）建议德清自立织物整理有限公司切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。 （2）本次环境影响评价仅针对德清自立织物整理有限公司年产塑钢护栏800吨改建项目，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价，并报环保管理部门审批。 10.3环评综合结论 综上所述，德清自立织物整理有限公司年产塑钢护栏800吨改建项目选址合理，项目建设符合规划和产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响较小，不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。项目方应重视环境管理，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。 从环保角度分析，本项目在德清县新市镇士林西湖圩99-2号实施是可行的。

| 主 管 单 位 （局、 公 司） 意 见 | 盖 章 2017 年 月 日 |
| --- | --- |
| 城 乡 规 划 部 门 意 见 | 盖 章 2017 年 月 日 |
| 建 设 项 目 所 在 地 政 府 和 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2017 年 月 日 |
| 其 它 有 关 部 门 意 见 | 盖 章 2017 年 月 日 |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明排污口位置和地形地貌等） 附图2 专案平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。