浙江浙锂科技有限公司年产1万套多场景用智能储能设备项目竣工环境保护验收意见

2024年2月1日，浙江浙锂科技有限公司根据国家有关法律法规及《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告2018年第9号等相关规定，在该公司自主召开“浙江浙锂科技有限公司年产1万套多场景用智能储能设备项目环境保护验收会”。

建设单位浙江浙锂科技有限公司组织成立了验收工作组，验收工作组由建设单位浙江浙锂科技有限公司、验收监测单位中昱（浙江）环境监测股份有限公司等单位的代表组成（名单附后）。与会人员听取了相关单位关于环境、验收监测和环境保护措施落实情况的介绍，查阅了验收监测报告等相关材料，进行了现场

勘察，经认真讨论，形成如下意见：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路889号，利用现有工业厂房组织生产，建成后将形成“年产1万套多场景用智能储能设备”的生产能力。验收产能年产1万套多场景用智能储能设备。

（二）建设过程及环保审批情况

浙江浙锂科技有限公司于2023年5月委托湖州宝丽环境技术有限公司编制完成了《浙江浙锂科技有限公司年产1万套多场景用智能储能设备项目环境影响报告表》（简称本项目），2023年5月通过湖州市生态环境局德清分局审批，备案文号为湖德环建备〔2023〕25号，该项目于2023年9月投入试生产。

2023年9月申领全国排污许可证，管理类别简化管理，排污证编号：91330521MAC83P6339002Q。

建设单位委托中昱（浙江）环境监测股份有限公司于2024年1月16日~17日对该项目及其配套的环保设施进行了验收监测，并出具了相关检测报告。验收监测期间，项目运行负荷达到75%以上。

（三）投资情况

项目实际总投资1000万元，其中环保投资13万元，占总投资的1.3%。

# 二、工程变动情况

经与原环评文件进行对照，本项目的主要变动情况体现在生产设备数量。①生产设备方面：根据上述对照情况，企业实际情况较环评审批情况，减少两台晶体管精密碰焊机。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函（2020）688号），均不属于重大变化。

# 三、环境保护设施落实情况

（一）废水

（1）生活污水

生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，纳管至德清县恒丰污水处理有限公司作集中处理，达标排放。

（二）废气

- （1）焊接烟尘、脱焊烟尘和清灰粉尘

- 激光焊接和激光脱焊废气产生量较少，环评不做定量分析：激光焊接设备自带净化处理装置，对焊接烟气进行净化处理，处理后于车间无组织排放。清灰粉尘：于车间无组织排放，定期清扫。

- 噪声

本项目主要噪声源是车间内设备运行及车间外风机运行时产生的设备噪声，具体降噪措施如下：

- （1）合理布置设备位置，选用噪声低、振动小的设备；

- （2）对风机等高噪声设备加设减振垫；

- （3）安装隔声门窗。

- 固体废物

1、生活垃圾：本项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。

2、一般工业固体废物：在车间设有一般固废暂存区域。

3、危险废物：位于企业东南方向，20m2。

一般固废出售给废旧物资回收公司，危险废物委托衢州鼎泰环保科技有限公司进行处置。本项目各类固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。

# 四、环境保护设施调试效果

浙江浙锂科技有限公司委托中昱（浙江）环境监测股份有限公司对该建设项目进行竣工环境保护验收监测。对其废气、废水、噪声和固废治理项目进行了验收监测。

（1）废气监测达标情况

本项目主要污染因子为颗粒物，无组织排放浓度可以达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中的“表6现有和新建企业边界大气污染物浓度限值”

（2）废水监测达标情况

生活污水经化粪池、预处理后，纳管至德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

（3）噪声监测达标情况

项目验收监测期间，各侧厂界昼间噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

（4）固废合理处置情况

本项目各类固废均能得到妥善处置，不排入自然环境，对周围环境无影响。

（5）污染物排放总量达标情况

- 根据项目生产情况和验收监测结果，核算出的实际主要污染物排放总量控制指标CODCr、氨氮的排放总量均在原环评审批的总量控制指标范围内，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，本项目营运期废水、废气、噪声均能做到达标排放，对周围环境影响不大，且污染物排放总量符合控制要求。

# 存在的问题、整改要求及建议

- 建议企业在废水排放监测口处设置标识标牌。

- 建议企业根据排污许可证要求落实环境监测计划，委托第三方环境检测单位对公司废气、废水、噪声进行监测。

- 加强生产管理，完善企业环保管理制度。

# 七、验收结论

对照国家有关法律法规及《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）、环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境部公告2018年第9号等相关规定，项目按照《浙江浙锂科技有限公司年产1万套多场景用智能储能设备项目环境影响登记表》和湖州市生态环境局德清分局关于《浙江省“区域环评+环境标准”改革试点建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书》，湖德环建备〔2023〕25号，项目基本落实了环境影响报告表及批复意见中环境保护措施要求。经中昱（浙江）环境监测股份有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标，项目对周围环境影响不大，验收工作组同意“浙江浙锂科技有限公司年产1万套多场景用智能储能设备项目”通过竣工环境保护自主验收。

# 八、后续要求和建议

（一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程。

（二）积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息。

（四）做好环境保护相关台账管理工作。

# 九、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收负责人 |  |  |  |
| 验收参加人员 |  |  |  |

浙江浙锂科技有限公司

## 2024年2月1日